技術規範

第二代地面數位電視接收機

技 術 需 求

TDTV-T-003-1.0:2008

社團法人台灣數位電視協會　制訂

前言

自從第一代地面數位電視接收機技術需求制訂以來，由於國內外整體環境的變化，對於接收機也產生新的需求。由於經營重點各自迥異，因此各產業區塊的新需求也不盡相同。本技術需求係根據電視台所預期的未來數年之經營方向而研擬的，重點在讓地面數位電視服務能透過第二代接收機來提供高畫質電視及新的加值服務，同時兼顧消費者的利益。

第一代地面數位電視接收機著重於提供標準畫質數位電視的基本功能，第二代地面數位電視接收機則除提供標準畫質與高畫質數位電視的基本功能之外，更進一步鼓勵電視台提供加值服務，以追求整體產業之價值之提昇。然而，隨著畫質與閱聽大眾期望的提高，數位電視的基本功能也有了新的內涵。一方面為因應各方的不同需求，另一方面也避免造成太複雜的分類，因此本技術需求訂出兩個等級的規範： 「HDTV基本型」、及「HDTV高級型」。「HDTV基本型」能收Free-to-Air及HDTV節目，「HDTV高級型」代表能收Free-to-Air及HDTV節目及未來各種加值服務。

社團法人台灣數位電視協會

目   錄

1.	適用範圍：	3

2.	引用標準	3

3.	用語釋義	4

4.	功能與特性	5

5.	性能要求與檢驗方法	16

6.	符合性準則之說明	23

7.	電磁耐受性(EMS)之要求	23

8.	高畫質電視說明要項	24

參考資料	25

- 適用範圍：

本技術需求適用於台灣HDTV正式開播以後公開販售的「整合型數位電視接收機」及「獨立型數位電視接收機」(例如：機上盒)等產品，關於「車用數位電視接收機」、「手持式數位電視接收機」、及「個人電腦(PC)用數位電視接收機」將另案規範。家用數位視訊錄影設備若有內建之數位電視接收能力，亦受本技術需求之規範。

除確認數位電視接收機所需具備的基本功能與特性之外，本技術需求並規定對於各項功能與特性之要求與檢測方法。

- 引用標準

下列標準對於本技術需求之應用甚為重要，應參照其最新版本。

- ETSI EN 300 468 V1.5.1 Digital Video Broadcasting (DVB) – Specification for Service Information (SI) in DVB systems

- ETSI EN 300 743 Subtitling system

- ETSI EN 300 744 V1.5.1 Digital Video Broadcasting (DVB) – Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television

- ETSI TS 101 154 V1.5.1 Digital Video Broadcasting (DVB) – Implementation guidelines for the use of video and audio coding in broadcasting applications based on the MPEG-2 transport stream

- ISO/IEC 14496-1,2,3,10 MPEG-4 Systems, visual, audio, advanced video coding

- ISO/IEC 13818-1資訊技術－動態影音資訊之同屬編碼－第1部：系統

- CNS 14409廣播接收機及相關設備之電磁耐受性的限制值及量測方法

- CNS 14649-1資訊技術－廣用多八位元編碼字元集(UCS)－第1部：架構及基本多語文字面

- CNS 14676-4電磁相容－測試與量測技術－第4部：電性快速暫態/叢訊的免疫力測試

- CNS 14676-5電磁相容－測試與量測技術－第5部：突波免疫力測試。

- ISO/IEC 14496-1,2,3,10 – MPEG-4 Systems, Visual, Audio, Advanced Video Coding

- 用語釋義

  - 術語及定義

下列之術語及定義適用於本技術需求：

    - 多工(multiplex)

將所有攜帶一或多個服務之數位資料合流於單一之實體通道中。

    - 服務資訊(Service Information,簡稱SI)

用以描述廣播資料流之遞送系統(delivery system)、內容及排程／時序等之數位資料。其包含ISO/IEC 13818-1 MPEG−2之特定節目資訊(Program Specific Information,PSI)及獨立定義之延伸。

    - 傳送流(Transport Stream, TS)

定義於ISO/IEC 13818-1的一種資料結構。

(4)	高畫質電視(HDTV)：本標準所定義之高畫質電視(HDTV)，其接收之視訊格式須達1080i以上或720p以上，而顯示畫面之解析度及模式則須達720p以上。

  - 縮寫

AVC(Advanced Video Coding)	先進視訊編碼

Channel Bandwidth	頻寬

CA(Conditional Access)	條件接取

CATV(Community Antenna Television)	有線電視

Code Rate	編碼比率

COFDM(Coded Orthogonal Frequency	碼化正交分頻多工

Constellation Division Multiplexing)	星群圖

Data Rate	資料傳輸速率

DVB(Digital Video Broadcasting)	數位視訊廣播標準(組織)

DVB-CI(DVB-Common Interface)	DVB標準之共同介面(規格)

DVB-SI(DVB-Service Information)	DVB標準之服務資訊(規格)

DVB-T(DVB-Terrestrial)	DVB標準之地面傳輸(規格)

ETSI(European Telecommunication Standard Institute)	歐洲電信標準學會

GI (guard interval)	保護區間

HDTV(High Definition Television)	高畫質數位電視

HE-AAC(High-Efficiency Advanced Audio Coding)   高效能先進音訊編碼

IF(Intermediate Frequency)	中頻

MP@ML(Main Profile at Main Level)	主位階之主層次

MPEG(Moving Picture Experts Group)	動態畫面專家群

PES(Packetized Elementary Stream)	封包化之基本流

PID(Packet IDentifier)	封包識別符

PSI(Program Specific Information)	節目特定資訊

QAM(Quadrature Amplitude Modulation)	正交振幅調變

QPSK(Quaternary Phase Shift Keying)	四移相鍵碼

RF(Radio Frequency)	射頻

SDTV(Standard Definition Television)	標準畫質數位電視

SI(Service Information)	服務資訊

STB(Set-Top Box)	機上盒

Transmission Mode	傳輸模式

TS(Transport Stream)	傳送流

TV(Television)	電視

- 功能與特性

適用本技術需求之數位電視接收機須具備下列功能與特性：

    - 須可接收台灣地面數位電視廣播訊號，並能正確解碼、播放其符合DVB-T(ETSI EN 300 744 V1.5.1)之視訊及音訊之功能。

    - 須具有標準畫質數位電視(SDTV)接收功能：可正確解碼並播放符合ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 MP@ML及MPEG-4 AVC MP@L3之視訊格式，並可正確播放符合DVB標準ETSI TS 101 154 V1.5.1之MPEG-1 Layer I/II, ISO/IEC 13818-3  MPEG-2 Layer I/II音訊。

    - 須具有高畫質數位電視(HDTV)接收功能：可正確解碼並播放ISO/IEC 14496 MPEG-4 AVC HP@L4之視訊格式及HE-AAC音訊格式。

    - 須具備中文電子節目表之應用服務功能：可正確處理節目資訊、及服務資訊等符合DVB SI(Service Information ETSI EN 300 468 V1.5.1)標準及符合MPEG PSI(Program Specific Information ISO/IEC 13818-1)標準之資訊。

    - 須能正確地解碼符合ISO/IEC 13818-1之MPEG-2 傳送流(transport stream)，資料傳輸速率達23.751Mbit/s(在調變為64QAM、編碼比率為7/8、保護區間為1/32、頻寬為6 MHz)。

  - 射頻及信號解調

    - 頻寬

數位電視傳送頻域為UHF頻帶，每個頻道之寬度為6MHz。

    - 射頻接頭

調諧器的射頻(RF)接頭為75歐姆F-type母頭(否則須含F-type轉接母頭)。

    - 射頻頻域範圍

射頻的頻域範圍從470MHz到806MHz（頻道14到69）。

    - 輸入信號準位

射頻的輸入信號準位範圍從Pmin到Pmax。Pmax 等於 -10dBm，為固定之最高值。Pmin為最低值，其數值可依下列數學式運算：

Pmin = -97.2 [dBm] + C/N (dB)

其中C/N之值與所接收到信號之調變方式、糾錯碼率、以及傳播路徑特性有關，如下表(參考“Baseline Digital Terrestrial TV Receiver Specification” (EACEM Technical Report TR-030 version 1.0), 2000.2.13)所示：

    - 調諧操作

數位接收機必須能自動掃描本技術需求第5.3節所定義之頻域範圍，以便利選台及搜尋。接收機也要能依據所收服務訊息（SI）信號，來改變調諧參數。

    - COFDM解調

數位接收機必須能接收分層調變(hierarchical modulation)及無分層調變(non-hierarchical modulation)的2K或8K載送模式；對DVB-T所定義的各種COFDM調變型態、不同的編碼率、以及不同保護間隔，數位接收機必須能自動解碼所載送資料的位元流。

  - 傳輸串流之解多工處理

    - 傳輸串流

傳輸串流(Transport Stream)不但能載送多個節目的資料位元流、也能載送私用的資料，數位接收機須能將所有這些資料析出。若使用條件接收，則須按照ETSI  ETR 289標準。

    - 服務資訊處理

接收設備要能正確地解讀MPEG-2與DVB-SI註1, 註2之指定表單及選擇性表單，且對於目前設為“保留狀態”的資料結構、或接收設備中尚未安裝之功能，均能略過不理。例如：接收設備若不具有使用輔助資料的功能，則對此部分之資料位元流須略過不理。

註1：DVB-SI的標準規範：ETSI EN 300 468、ETSI TR 101 211、及ETSI Draft TR 101 162。

註2：我國電信總局在五家無線電視台之授權下，向DVB標準組織申請註冊一個「原始網路識別碼」(original_network_ID)及保留256個「網路識別碼」(network_ID)以供國內業者使用，並已獲得DVB標準組織同意。DVB標準組織所同意台灣使用的「原始網路識別碼」為0x209E，而「網路識別碼」之數值範圍則為0x3301至0x3400。

    - 基本資料流數量

接收設備最少須可同時辨識32組PID數值。

  - 視訊的基本需求

接收設備必須能解碼傳輸串流所載送之視訊信號，並將解碼結果連接到影像播放裝置以呈現影像。數位接收機須能以letterbox或截取的方式，將16：9的畫面顯示於4：3的顯示器上；相反的，也須能將4：3的畫面顯示於16：9的顯示器上。當有HDTV及SDTV信號在同一頻道上交替時，機上盒須有畫面解析度自動切換之功能，而無須重置。

    - 標準畫質電視之視訊解碼

接收設備必須能析出符合DVB標準(ETSI TS 101 154 “Implementation guidelines for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream”)之MPEG-2 MP@ML 及MPEG-4 AVC MP@L3 之標準畫質電視視訊信號，並予以解碼播出。

    - 高畫質電視之視訊解碼

接收設備必須能析出符合DVB標準(ETSI TS 101 154 “Implementation guidelines for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream”)之MPEG-4 AVC HP@L4之視訊格式之高畫質數位電視信號，並予以解碼播出。

  - 聲音的基本需求

接收設備必須能析出MPEG-4 HE-AAC v1L4 (Sampling rate 48Khz) 音訊的位元流，並依照ISO/IEC 14496-1,2,3,10 MPEG-4 Systems, Visual, Audio, Advanced Video Coding所定的規格標準予以解碼播出。

    - MPEG-1,2 音訊解碼

接收設備須能析出聲音位元流，並依照ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Layer 2及ISO/IEC 13818-3 MPEG-2 Layer 2所定的規格標準予以解碼播出。

    - MPEG-4 音訊解碼

接收設備必須能析出MPEG-4 HE-AAC v1L4.音訊的位元流，並依照ISO/IEC 14496-1,2,3,10 MPEG-4 Systems, Visual, Audio, Advanced Video Coding所定的規格標準予以解碼播出。

  - 法規及安全要求

    - 電氣安全

接收設備必須能使用台灣家庭的標準電源註3，並符合台灣電氣安全規定註4。

註3：台灣一般家庭內使用的交流電源為110V AC 60Hz，接收設備可使用之直流電源則由製造廠商自訂。

註4：經濟部標準檢驗局認定數位電視產品屬「廣播器材類」與「資訊類」，因此須遵循「廣播器材類」的電氣安全規範(CNS14408，將於2005/01/01起強制實施)與「資訊類」的電氣安全規範(CNS14336，將於2005/07/01起強制實施)。

    - 電磁相容管理

使用裝罝必須符合台灣電磁相容管理(EMC)註5規定。

註5：經濟部標準檢驗局認定數位電視產品屬「廣播器材類」與「資訊類」，因此須遵循「廣播器材類」的EMC規範(CNS13439) 與「資訊類」的EMC規範(CNS13438)。

  - 數位接收機顯示器之解析規格

數位接收機須具備顯示HDTV與SDTV多種影像格式之能力，包括：1920x1080i/59.94Hz 、1280x720p/59.94 Hz ；720x480i/59.94 Hz 、704x480i/59.94 Hz、640x480i/59.94 Hz、544x480i/59.94 Hz、528x480i/59.94 Hz、480x480i/59.94 Hz等。若數位接收機本身配備影像顯示器，則其顯示器須能顯示出符合該接收機所標示 (例如SDTV或HDTV) 之水平及垂直解析型態之影像。若接收機本身未配備顯示裝置，則其輸出之視訊信號須能符合該機所標示(例如SDTV或HDTV)之水平及垂直解析規格，做為外接顯示器的信號輸入基準。

  - 字幕的基本需求

數位接收機要能依照DVB Subtitle所定義的標準（ETSI Draft EN 300 743），來提供字幕，並須具備Bit-map顯示能力。

  - 中文字型環境

數位接收機應具備支援UNICODE中文 (參考ISO/IEC 10646-1)及其基本字型之能力。中文解碼將依據DVB-SI標準(ETSI EN300 468)之規範，而所用之字庫則是ISO/IEC 10646-1所含之BIG5字庫（共有13051個繁體字）。稀有字將依據DVB-SI 709 R 1之架構，使用圖點的方式或更先進之方式下載。

數位接收機系統軟體應具備標準載入器(Loader)，以具備系統軟體更新功能，並確保各廠商生產之各型數位接收機，皆能在各數位電視系統台網路上進行系統軟體下載更新作業。

  - 數位接收機標準載入器以及軟體更新規範註6

數位接收機系統軟體應具備標準載入器(Loader)，以具備系統軟體更新功能，並確保各廠商生產之各型數位接收機，皆能在各數位電視系統台網路上進行系統軟體下載更新作業。

註6：本節僅有一般性規範，詳細規格有待未來進一步訂定及說明。

    - 標準載入器功能

標準載入器功能需具有下列特性：

- 與數位接收機內建之中介軟體(Middleware)種類以及應用程式介面(API)無關；中介軟體及應用程式介面皆可經由系統軟體下載而完全更換。

- 與數位接收機支援之條件接取系統(Conditional Access System, CAS)種類無關；條件接取系統程式可以經由系統軟體下載而完全更換。

- 與所接收節目種類(Content Types)以及節目來源(Content Providers)無關。

- 軟體下載更新作業及管理，由各數位電視網路系統台控管。

- 使用開放規範及技術，例如下載資料串流依循EN 301 192所規範之DSM-CC之資料輪播(Data Carrousel)方式。

- 播控機房端之系統使用標準通用設備註7即可進行各種數位接收機系統軟體更新作業。

- 數位接收機系統軟體之更新若由一個單一的資料來源所提供，應能在各網路間暢行無阻。

註7：所謂標準通用設備係指參照DVB標準規格及介面製成的設備或PC等市面上容易找到的器材，而非特定廠商專有的系統或設備。

    - 標準載入器以及軟體更新規範

數位接收機標準載入器以及軟體更新規範，建議參考ECCA EuroLoader設計。數位接收機系統軟體設計應具備下列部分：

- 啟動程式(Starter Software)：係指數位接收機製造商預置於接收機內之核心程式碼(minimal kernel)。此程式碼提供最基本之下載功能，以下載載入程式碼(Loader)。啟動程式於下載過程中不隨系統軟體一同更新，以確保軟體更新作業完整。

- 載入程式(Loader Software)：係指啟動程式碼所下載之程式碼。此載入程式暫存於系統記憶體中，連同啟動程式作為完整之系統軟體下載至數位接收機內，並進行系統更新及安裝程序。

- 作業程式(Operational Software)：係指數位接收機所有之正常運作所需之功能軟體。此作業程式包括各種驅動程式(Drivers)、作業系統(Operating System)、控制系統(Control Tasks)、應用軟體(Application Software)等，亦為軟體更新之主體。

    - 標準載入器之相關系統服務資訊規範

數位接收機標準載入器規範、及軟體更新之節目系統資訊及服務資訊(PSI/SI)規範，建議參考DVB-SSU標準 (ETSI TS 102 006)來設計。

    - 軟體更新之其他方案

軟體更新除經由數位電視廣播網路標準載入器系統外，亦得經由其他方式，例如：RS-232、IEEE 1394、DVB-CI、或是Modem等。

    - 其他規範

本技術需求4.9.1-4.9.4之功能規範及廠商、型號、軟體更新版本之控管將另行制定施行細則。

  - 資訊輸出

為方便使用外接設備(例如收視調查機、遊戲機、及股票機等)，接收設備須能透過USB2.0以上資訊輸出介面以輸出相關數據(data) 包括SI Table等。

  - 回傳路徑

固定接收設備要配備速率2.4 kbps ( ITU-R V.22 bis ) 以上的調變解調器 ( modem ) 、或下列方式之一：ADSL、GSM、WiFi、WiMAX，做為回傳路徑，以便在數位電視上進行基本之互動服務。

  - 條件接取、內容保護、及使用權限管制註8

「HDTV基本型」接收設備不需配備「數位權利管理」(Digital Rights Management，簡稱DRM)或「條件接取」 (Conditional Access，簡稱CA)，但為配合系統業者未來採取新營運模式之需求，「HDTV高級型」接收設備則應配備DRM或CA機制，並具備有：

- 定址(addressing)及解密(decryption)之功能，使服務或內容只被傳送給有權使用的收視戶。

- 服務及內容保護之功能，使服務或內容不被非法使用。

- 使用權限管制(enforcement of usage rights) 之功能，使頭端業者與個別收視戶所約定的使用權限能被確實執行。

上述DRM或CA機制須能以軟體下載之方式予以更新。接收設備並須具備下列三種配備之一以供DRM機制安裝之用：

- 符合ISO-7816之Smart Card Reader；

- “PCMCIA/PC-Card”之接頭；或

- USB介面

註8：在系統業者之CA及DRM系統尚未確定之前，HDMI訊號輸出部分須採用HDCP機制。

  - 輸出及輸入介面

    - 標準畫質電視之接收機電氣信號輸出及輸入介面

標準畫質接收設備須提供下表所列之電氣信號輸出及輸入介面：

| 項目 | 介面名稱 | 接頭形式 | 信號頻帶 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13.1.1 | 調諧器 RF 輸入 | F-type 母頭 (或F-Type轉接母頭) | UHF | 必要性 |
| 4.13.1.2 | 影像輸出 (Composite Video) | RCA 母頭 | Analog baseband | 必要性 |
| 4.13.1.3 | 聲音輸出 (左右聲道) | RCA 母頭 | Analog baseband | 必要性 |
| 4.13.1.4 | S 影像輸出 | S-Video 母頭 | Analog baseband | 選擇性 |
| 4.13.1.5 | RS-232 | RS-232母頭 |  | 選擇性 |

    - 高畫質電視之接收機電氣信號輸出及輸入介面

高畫質接收設備須提供下表所列之電氣信號輸出及輸入介面：

整合型數位電視接收機：

| 項目 | 介面名稱 | 接頭形式 | 信號頻帶 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13.2.1 | 調諧器 RF 輸入 | F-type 母頭 (或F-Type轉接母頭) | UHF | 必要性 |
| 4.13.2.2 | RS-232 |  |  | 選擇性 |
| 4.13.2.3 | DVB Common Interface | PCMCIA 介面 | Conditional Access | 選擇性 |
| 4.13.2.4 | Smart Card slot | ISO7816-2 介面 | Conditional Access | 選擇性 |

獨立型數位電視接收機：

| 項目 | 介面名稱 | 接頭形式 | 信號頻帶 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13.2.6 | 調諧器 RF 輸入 | F-type 母頭(或F-Type轉接母頭) | UHF | 必要性 |
| 4.13.2.7 | 影像輸出 (Composite Video) | RCA母頭 | Analog baseband | 必要性 |
| 4.13.2.8 | 聲音輸出 (左右聲道) | RCA 母頭 | Analog baseband | 必要性 |
| 4.13.2.9 | S 影像輸出 | S-Video 母頭 | Analog baseband | 選擇性 |
| 4.13.2.10 | 色差端子輸出(YPbPr) | RCA母頭 | Analog baseband | 擇一必要性 |
| 4.13.2.11 | 數位影音輸出 HDMI+ HDCP | HDMI母頭 | Digital |  |
| 4.13.2.12 | SPDIF 輸出 | Optical 或 Coaxial 母頭 | Digital | 選擇性 |
| 4.13.2.13 | RS-232 |  |  | 選擇性 |
| 4.13.2.14 | DVB Common Interface | PCMCIA 介面 | Conditional Access | 選擇性 |
| 4.13.2.15 | Smart Card slot | ISO7816-2 介面 | Conditional Access | 選擇性 |

  - 接收天線

數位電視接收設備之接收天線，不論是作為數位電視接收設備之一部份、或作為獨立之產品，均須符合下列之需求：

    - 接收天線頻域範圍

數位電視接收天線須能接收我國所使用之數位電視頻道，並符合匹配效益：return loss < -10dB 。

  - 應用程式界面（API）

接收設備要能依照ETSI TS 101 812標準(V1.0.2版本以上)中所定義的DVB-MHP（多媒體家庭應用平台）或ETSI EN 301 192、ETSI TR 101 202標準所定義的DVB數據廣播（data broadcasting）來提供應用程式界面。

  - 接收機功能與特性綜合比對

根據以上的功能與特性，可以定義兩種第二代地面數位電視接收機。除了下表所列舉的差異項目之外，其餘均為必要性。

| 功能與特性 | 第一代接收機 (已開播使用中) | 第二代接收機 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SDTV | HDTV(基本型) |  | HDTV(高級型) |
| Video | MPEG-2 | SD | MPEG-2及H.264 | MPEG-2及H.264 |
|  |  | HD | H.264 | H.264 |
| Audio | MPEG-1 | SD | MPEG-1 | MPEG-1 |
|  |  | HD | MPEG-1及HE-AAC | MPEG-1及HE-AAC |
| 中文EPG | Unicode | Unicode |  | Unicode |
| Software更新 | X | RS-232或Air download |  | Air Download |
| 回傳系統 | X | X |  | 必要性；ITU-R v.22 bis以上之解調器、或下列方式之一：ADSL、GSM、WiFi、WiMAX |
| 資訊輸出 | X | X |  | 必要性 |
| 數位內容保護及使用權限管制 | X | X |  | 必要性 |
| 條件接取 | X | X |  | 必要性 |
| 應用程式界面（API） | X | X |  | 必要性 |

- 性能要求與檢驗方法

本技術需求第5.1節到第7.3節之各種規定，乃用以確認上述第4章所列之各項產品功能。

  - 一般規定

除了下列各節有特別規定測試之條件外，本節所規定之條件，適合本技術需求下面其他各節使用：

    - 測試信號饋入點

除非本標準有特別規定，射頻之輸入信號均以有線之方式，從數位電視接收機之天線端輸入。

    - 測試時，輸入數位電視接收機之標準信號格式

此信號必須包含影像、聲音及SI之信號，影像及聲音信號必須依數位電視接收機之功能送出SDTV或HDTV之信號。輸入之圖形至少須具有下列之功能：

−	電視圖場旗標(field flags)：在每個電視圖場中，至少要出現4個接續之白色區域，以便顯示連續解碼之電視傳輸串流。

−	移動亮點(moving spot)：在電視圖場中來回移動之白球，必須在30個畫面中執行一次完整之移動，以便在解碼過程中，可以偵測出時域之錯誤及可能量測到不同傳輸路徑間之延遲。

−	顯示器測試圖樣(monitor test pattern)：

−	網格及圓圈(grid and circle)：便於調整顯示管/螢幕之幾何形狀；

−	彩色條形圖(color bar)：用於觀察顏色之純度/組成成分間之互換等；

−	多重繫色信號(multiburst)：用於判定頻率響應及水平解析度等。

    - 符合性之評估方法註9

原則以電視畫面來評估各項性能之符合性，可分主觀及客觀之方式：

客觀方式：參照CNS 14409附錄K。

主觀方式：以經過訓練之人員，從畫面判定符合性。

有衝突時，以人員之主觀判定為依據。

註9：主觀判定時，可以外加標準之顯示器(或電視機)供畫面之比對，如HDTV之畫面解析特性等。

  - 數位電視機之射頻輸入動態範圍(感度RF sensitivity及最小飽和點)之性能要求

- 地面數位電視接收機需能接收所有符合台灣地面數位電視廣播之頻域(470 MHz～806 MHz)及對應頻道(頻道14至頻道69)，各頻道之頻寬為6 MHz

- 數位電視接收機內含之每一個接收頻道，都須能正確接收(根據第4.1.4節所定之)最低射頻輸入信號值Pmin。

- 當射頻輸入信號提升至-10 dBm時，數位電視接收機之每一接收頻道不得產生失真之現象。

  - 數位電視接收機之接收與解調功能

    - 地面數位電視接收機需含至少一調諧器(tuner)以接收符合ETSI EN 300 744 V1.5.1之地面數位電視廣播訊號。

    - 此一調諧器需能接收所有符合台灣地面數位電視廣播之頻域(470 MHz～806 MHz)及對應頻道(頻道14至頻道69)，各頻道頻寬為6 MHz。

    - 此一調諧器需能接收現有台灣地面數位電視頻道之信號。

    - 地面數位電視接收機需含至少一解調器(demodulator)以解調符合ETSI EN 300 744 V1.5.1中所有模式之地面數位電視廣播訊號。

    - 此一解調器需能正確地解調以下之任一通道編碼與調變模式組合：星群圖(QPSK、16-QAM、或64-QAM)，編碼比率(1/2、2/3、3/4、5/6、或7/8)，保護區間(1/4、1/8、1/16、或1/32)，和傳輸模式 (2K或8K)。

    - 此一解調器需能正確地解調現有台灣地面數位電視頻道之信號。地面數位電視接收機需能正確地解碼符合ISO/IEC 13818-1之MPEG-2傳送流，資料傳輸運率達23.751 Mbit/s(在使用64QAM調變、編碼比率為7/8、保護區間為 1/32、頻寛為6 MHz時)。表1a及1b分別為在8K與2K傳輸模式下，通道之編碼與調變模式組合。

表1a.　通道之編碼與調變模式組合(8K傳輸模式)

| 模式 | 星群圖 | FEC | GI | GI | GI | GI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8K | QPSK | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | QPSK | 2/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | QPSK | 3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | QPSK | 5/6 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | QPSK | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 16QAM | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 16QAM | 2/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 16QAM | 3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 16QAM | 5/6 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 16QAM | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 64QAM | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 64QAM | 2/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 64QAM | 3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 64QAM | 5/6 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 64QAM | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |

表1b.　通道之編碼與調變模式組合(2K傳輸模式)

| 模式 | 星群圖 | FEC | GI | GI | GI | GI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2K | QPSK | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | QPSK | 2/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | QPSK | 3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | QPSK | 5/6 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | QPSK | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 16QAM | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 16QAM | 2/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 16QAM | 3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 16QAM | 5/6 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 16QAM | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 64QAM | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 64QAM | 2/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 64QAM | 3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 64QAM | 5/6 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 64QAM | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |

  - 附加白高斯雜訊干擾下之性能要求(performance with Additive White Gaussian Noise(AWGN))

數位電視接收機內含的每一個接收頻道，都須能正確接收附加白高斯雜訊干擾之射頻輸入信號；

所輸入之射頻信號強度為−50dBm，加入高斯雜訊干擾後，其C/N於16 QAM (編碼比率=3/4，保護區間=1/32) 為13.8 dB、64 QAM (編碼比率=2/3，保護區間=1/32) 為17.9 dB或以上時，數位電視接收機必須正常動作。

  - 鄰頻地面數位電視廣播干擾下射頻性能測試(performance with adjacent channel DVB-T interference)

數位電視接收機內含的每一個接收頻道，所輸入之射頻信號強度為 −35dBm時，與其鄰接頻道之保護比，在16 QAM (編碼比率=3/4，保護區間=1/32) 情形下至少須達29 dB 以上；在 64 QAM (編碼比率=2/3，保護區間=1/32) 情形下至少須達27 dB以上。

  - 多重路徑(multipath)干擾特性測試

出現多重路徑干擾時，數位電視接收機必須能正常工作，多重路徑干擾的模式說明於下列第5.6.1節到第5.6.3節之中。

    - 多重路徑短延遲反射干擾下射頻性能測試(performance with short delay echoes)

數位電視接收機內含的每一個接收頻道，都須能正確接收混有多重路徑短延遲反射干擾之射頻信號。

將未混有任何干擾之−50 dBm射頻信號，混入表2之多重路徑短延遲反射干擾雜訊後，以此一混合信號輸入數位電視接收機時，其C/N於16 QAM(編碼比率=3/4，保護區間=1/32)為19.5 dB、64 QAM(編碼比率=2/3，保護區間=1/32)為22.2 dB或以上之情況下，數位電視接收機必須能正常工作。

多重路徑短延遲反射干擾之設定參數如表2：

表2　多重路徑短延遲反射干擾之設定參數

| 延遲(delay) (µs) | 相對衰減(relative attenuation) (dB) | 相位(phase) (deg.) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2.8 | 0 |
| 0.05 | 0 | 0 |
| 0.4 | 3.8 | 0 |
| 1.45 | 0.1 | 0 |
| 2.3 | 2.6 | 0 |
| 2.8 | 1.3 | 0 |

    - 多重路徑長延遲反射干擾下射頻性能測試(performance with long delay echoes )

數位電視接收機內含的每一個接收頻道，都須能正確接收混有多重路徑長延遲反射干擾之射頻信號；

將未混有任何干擾之-50 dBm射頻信號，混入表2之多重路徑長延遲反射干擾雜訊後，以此一混合信號輸入數位電視接收機時，其C/N於16 QAM (編碼比率=3/4，保護區間=1/32) 為18 dB、64 QAM (編碼比率=2/3，保護區間=1/32) 為22.2 dB或以上之情況下，數位電視接收機必須能正常工作。

多重路徑長延遲反射干擾之設定參數如表3：

表3　多重路徑長延遲反射干擾之設定參數

| 延遲(delay) (µs) | 相對衰減(relative attenuation) (dB) | 相位(phase) (deg.) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 0 |
| 14 | 22 | 0 |
| 35 | 25 | 0 |
| 54 | 27 | 0 |
| 75 | 28 | 0 |

    - 保護區間(guard interval)內，外加同功率強度單一路徑之延遲反射干擾之射頻性能測試(performance with a single 0 dB echo within the guard interval)

數位電視接收機內含的每一個接收頻道，都須能正確接收混有導引時間區間內，外加同功率強度單一路徑之延遲反射干擾的射頻信號；

將未混有任何干擾之−50 dBm射頻信號，混入相位90度延遲3.5μsec 0 dB衰減之反射干擾雜訊後，以此一混合信號輸入數位電視接收機時，其C/N於16 QAM (編碼比率=3/4，保護區間=1/32) 為22 dB、64 QAM (編碼比率=2/3，保護區間=1/32) 為23 dB或以上之情況下，數位電視接收機必須能正常工作。

  - 脈衝干擾下射頻性能測試(impulsive interference tests)

若所輸入之射頻信號強度為−60 dBm，當數位電視信號混有表5各種不同脈衝之干擾時，數位電視接收機內含的每一個接收頻道，都須能正確工作。脈衝干擾之信號如表4所示：

表4　各種干擾脈衝之參數

| 測試 | 每叢訊之脈衝數(pulses per burst) | 有效叢訊期間(effective burst duration)(µsec) | 最小脈衝間隔(min. pulse spacing)(µsec) | 最大脈衝間隔(max. pulse spacing) (µsec) | 實際叢訊期間之範圍(range of actual burst durations)(µsec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.25 | N/A | N/A | 0.25 |
| 2 | 2 | 0.50 | 1.5 | 45 | 1.75-45.25 |
| 3 | 4 | 1.00 | 15 | 35 | 45.25-105.25 |
| 4 | 12 | 3.00 | 10 | 15 | 110.25-165.25 |
| 5 | 20 | 5.00 | 1 | 2 | 19.25-38.25 |
| 6 | 40 | 10.00 | 0.5 | 1 | 19.75-39.25 |

  - 中文字幕顯示要求(服務資訊/節目特定資訊)

  - 此地面數位電視接收機應可正確處理符合DVB SI(Service Information ETSI EN 300 468 V1.5.1)標準及符合MPEG PSI(Program Specific Information ISO/IEC 13818-1 )標準之節目資訊及服務資訊等資訊。

  - 此地面數位電視接收機應可正確處理符合DVB SI(Service Information ETSI EN 300 468 V1.5.1)標準及符合MPEG PSI(Program Specific Information ISO/IEC 13818-1 )標準之中文化節目資訊及服務資訊等資訊。

  - 此地面數位電視接收機應具備中文電子節目表之應用服務功能。此電子節目表至少能顯示現在及下一(now and next)節目資訊。

  - 數位電視接收機應依照DVB字幕系統(subtitling system)所定義之標準ETSI EN 300 743，來提供中文字幕。

  - 影像顯示格式(video display format)要求

地面數位電視接收機之影像顯示格式需能支援所有ISO/IEC 13818-1 MPEG-2 MP@ML之視訊格式；具有高畫質數位電視(HDTV)之功能時，其接收功能需能支援所有符合ISO/IEC 14496 MPEG-4 AVC HP@L4之視訊格式須達1080i以上或720p以上，其顯示畫面之解析度及模式必須達到720p以上。

- 符合性準則之說明

針對本標準中之符合性判定，說明如下：

  - 影像之符合性

    - 正確接收、正確解碼、正確工作：畫面不得有馬賽克或延遲現象。

    - 畫面失真：畫面出現馬賽克或延遲現象。

    - 解析度判定：以主觀方式判定時，採用與標準畫面比對之方式，判定符合HDTV解析度之要求。

    - 聲音之符合性：接收設備必須能解碼傳送流所載送之聲音信號，並將解碼結果連接到聲音播放裝置以與影像同步播出聲音。

測試時聲音輸出需具有兩聲道(不判定是否為立體聲)，喇叭發聲時不得有斷訊或失真現象。

- 電磁耐受性(EMS)之要求

    - 數位電視機須符合CNS 14409之要求。

    - 數位電視機須符合CNS 14676-4(電源線須能符合1 kV之強度；信號線則須符合500 V之強度)。

    - 數位電視機須符合CNS 14676-5(電源線、中性線與地線之間(L-G)須能符合2 kV之強度；線與線之間(L-L)則須符合1 kV之強度)。

- 高畫質電視說明要項

針對高畫質數位電視接收機，除了須在產品之本體上依相關要求做正確標示以外，製造商還必須於說明書(使用手冊)中詳列該產品顯示螢幕之水平及垂直解析度，如1280×720p或1920×1080i等。

- 參考資料

    - CNS 13438資訊技術設備之射頻干擾特性的限制值與量測方法

    - CNS 13439廣播接收機與相關設備之射頻干擾特性的限制值與量測方法

    - CNS 14336資訊技術設備安全通則

    - CNS 14408影音及其類似電子產品－安全規定

    - Draft ETSI TR 101 162 V1.2.1  Digital Video Broadcasting (DVB) – Allocation of Service Information (SI) and data broadcasting codes for Digital Video Broadcasting (DVB) systems

    - ETSI TR 101 211 V1.6.1  Digital Video Broadcasting (DVB) – Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI)

    - IEC 62216-1 Digital terrestrial television receivers for the DVB-T system – Part 1: Baseline receiver specification